## 习题一

一、填空题

1. DSP技术 (Digital      Signal      Process)是利用计算机或             ，以        的形式对信号进行加工处理,以便提取有用的信息并进行有效的传输与应用。

2. 数字信号处理包括两个方面的内容:                 和                     。

3. 算法的研究是指如何以最小的             和           的使用量来完成指定的任务。

4. 数字信号处理的实现一般有多种方法，其中在要求信号处理速度极快的特殊场合主要采用                 实现。

5. DSP芯片普遍采用        和          分离的           结构,比传统处理器的冯·诺伊曼结构有更快的指令执行速度。

6. 冯·诺伊曼（Von Neuman）结构的特点是：               和               。

7. 改进的哈佛结构提供了存储指令的                和相应的指令,当重复执行这些指令时,只需读入       次就可连续使用，不需要再次从          存储器中读出,从而减少了指令执行作需要的时间。

8. 改进型的哈佛结构允许在        空间和        空间之间相互传送数据，使这些数据可以由算术运算指令直接调用，增强芯片的灵活性。

9. DSP采用          技术，加上执行         操作，就能保证在单指令周期内完成数字信号处理中用得最多的乘法-累加运算。

10．DSP的        决定运算精度。

11. 按照用途，可将DSP芯片分为            和             两大类。

12. 根据芯片工作的数据格式，按其精度或动态范围，可将通用DSP划分为           和

两类。

13. TI公司            系列DSP芯片主要用于数字控制系统；           系列DSP芯片主要用于功耗低、便于携带的通信终端；             系列DSP芯片主要用于高性能复杂的通信系统，如移动通信基站。

14. TI公司是目前影响最大的生产通用DSP的厂家之一，它的DSP主要包括          、

和             三类运算特性不同的DSP芯片。

15．

二、选择题

1．关于冯·诺依曼结构的特点，下列说法错误的是：                    （           ）

A．片内程序空间和数据空间合在一起

B．取指令和取操作数是通过一条总线分时进行

C．能够同时取指令和取操作数

D．所有指令不能并行执行

2．关于哈佛结构的特点，下列说法错误的是：                          （           ）

A．取指令和取操作数可以同时进行

B．程序空间和数据空间之间可以直接传送数据

C．有独立的程序空间和数据空间

D．支持流水线操作

3．浮点DSP芯片的字长一般为         位。                          （           ）

A． 8位          B.  16位         C. 24位         D. 32位

4. 关于各种DSP的实现方法，下列说法错误的是：                      （           ）

A. 采用单片机实现，可用于复杂的信号处理

B. 采用软件实现，主要用于算法的模拟

C. 采用专用的DSP芯片实现，主要用于速度要求快的场合

D. 采用通用的DSP芯片实现，适用范围广

5. 有关专用的DSP芯片，说法正确的是：                             （          ）

A. 需要编程实现                    B. 应用广泛

C. 专用性强                        D. 适用于简单的信号处理场合

6.  TMS320C54x的DSP芯片运行速度可达100MIPS，即每秒执行    条指令。 （           ）

A. 1亿              B. 100万            C. 1000万        D. 10万

三、简答题

- 什么是DSP？

- 数字信号处理的实现方法有哪些？请叙述各自的优缺点。

- DSP芯片的特点有哪些？

- 请叙述通用型DSP芯片和专用型DSP芯片各自的特点及适用场合。

5.  请叙述定点DSP和浮点DSP各自的特点。

6.  什么是流水线技术？

7． 哈佛结构和冯·诺伊曼结构各自的特点是什么？

## 习题二

一、填空题

1．TMS320C54x是TI公司为实现高速实时信号处理专设的定点DSP，采用           结构和     组     位总线结构，适应于远程通信等实时嵌入式应用。

2．TMS320C54x内核CPU包含一个      bit的ALU算术逻辑运算单元，      个40bit的累加器和一个     bit的桶形移位寄存器。DSP主要通过CPU中的               和

两个基本部件完成大部分的算术和逻辑运算。

3．TMS320C54x采用多总线结构，其中           为程序总线，                为数据总线，                          为地址总线。程序总线用于传送取自            的

和         ；数据存储器将内部各单元连接在一起，其中，          总线传送从数据存储器读出的操作数，           总线传送写到存储器中的数据；地址总线用于传送指令执行所需的          。

4. TMS320C54x有一组在片双向总线用于寻址片内外围电路，这条总线通过CPU接口中的总线交换器与        和       连接。

5. 累加器A的结构中，AG为         ，AH为        ，AL为            。其中的

位作为计算时的数据位余量，防止在迭代运算中产生溢出。

6. 利用STH指令可以将累加器中的内容存放到               中。

7．指数编码器是用于支持单周期指令         的专用硬件。在该指令中，累加器中的指数以           的形式存储在            中。

8．TMS320C54x的桶形移位寄存器是        位的，主要用于累加器或数据区操作数的定标。它能将输入数据进行        位的左移和           位的右移。所移动的位数可由立即数、ST1中的           或          的低6位来决定。

9．TMS320C54x的DSP中有三个状态与控制寄存器，分别为        、        、         ，其中          主要用以设定并控制处理器的工作模式，该寄存器中的       位是时钟关断位。当此位=      时，引脚禁止输出。

10．状态寄存器ST0中，       位为测试/控制标志，用于保存        的测试位操作结果；         位为累加器A的溢出标志位。

11．DSP的存储器均包含片内RAM和片内ROM，其中片内RAM又分为          和

，片内ROM主要存放           和           。

12．TMS320C54x共有192K字的存储空间，分成3个相互独立可选择的存储空间：            、              和              。

13.  C54x提供一个具有       字的I/O空间，用来提供与外部存储器映射的接口，可以作为外部数据存储空间使用，主要用于对         的访问。可以使用输入指令        和输出指令             对此空间寻址。

14.            是计算机系统提供实时操作及多任务多进程操作的关键部分。

15.  TMS320C54x既支持软件中断，又支持硬件中断。          中断是由程序指令INTR、TRAP或RESET等要求的中断；        中断是指由设备信号要求的中断。         中断不分优先级，        中断有优先级。

16.  中断寄存器包括                 和                 两种。

17.  C54x芯片为用户提供了两个通用的I/O引脚         和         。

18.  时钟发生器主要用来为CPU提供         ，由         和         两部分组成，可通过内部的晶振或外部的时钟源驱动。

二、选择题

1．累加器A=FF 2548 3320H，执行指令STH A，-4，T后，求暂存器T和累加器A的内容。                                                                         （        ）

A．T =F254H，A= FF 2548 3320H       B．T =5483H，A= FF 2548 3320H

C．T =F254H，A= F2 5483 3200H       D.  T =5483H，A= FF F254 8332H

2. 累加器A=FF 1246 3870H，执行指令STL A，8，T后，求暂存器T和累加器A的内容。                                                                      （        ）

A．T =4638H，A= FF 1246 3870H       B．T =7000H，A= FF 1246 3870H

C．T =4638H，A= 12 4638 7000H       D.  T =7000H，A= FF FF12 4638H

3. 下列哪项不能用于定义移位寄存器的移位方式？                       （        ）

A．T的低6位                      B. 指令中的立即数

C.  ASM位                        D. 累加器A的高价位

4. 下列哪项不属于比较、选择和存储单元CSSU中的器件？                 （        ）

A. 多路选择器MUX                 B. 比较电路COMP

C. 符号控制                        D. 状态转移寄存器TRN

5. 若要求CPU的工作方式设置为允许符号位扩展，并采用双16位算术运算方式，则对状态寄存器ST1相应控制位的要求是:                                    （        ）

A.  SXM=0，C16=1                  B.  SXM=1，C16=0

C.  SXM=1，C16=1                  D.  SXM=0，C16=0

6．若要求CPU的工作方式设置为允许片内ROM映射到数据空间，并采用微计算机模式，则对寄存器PMST相应控制位的要求是:                                （        ）

A.  DROM=1，MP/MC=1             B.  DROM=0，MP/MC=0

C.  DROM=0，MP/MC=1             D.  DROM=1，MP/MC=0

7. TMS320C54X DSP主机接口HPI是       位的并行口。                  （        ）

A. 4               B.  8               C. 24              D.  32

8． TMS320C 5416是TI公司的高性能、低功耗的           DSP。          （        ）

A．8位定点       B.  16位定点        C. 24位定点       D.  32位浮点

9. 下列说法正确的是:                                                （        ）

A. 累加器Ａ和Ｂ的作用相同，没有差别，可以互换使用。

B.  ALU的处理结果都送到累加器中。

C．DSP的特点可以总结为：运算能力强，控制能力强。

D．桶形移位寄存器可以进行-16——+31之间数的移位，其中正数右移，负数左移。

10．下列说法正确的是:                                              （        ）

A．TMS320C54x片内存储器和片外存储器是分别独立编址的。

B．CSSU工作时，比较AH和AL中的数，当AH>AL时将AL值存放到数据存储器中。

C．在DSP中进行符号扩展的原则是：当为正数时，多余的符号位全部扩展为‘0’，当为负数时，全部扩展为‘1’ 。

D．C54x片内RAM分成SARAM和DARAM两个部分，其中DARAM允许在一个周期内访问两次。

11．下列说法正确的是:                                              （        ）

A．TMS320C54x共有3个32位的状态与控制寄存器。

B．PMST反映寻址要求和计算的初始状态设置。

C．状态寄存器ST1反映寻址要求和计算的中间运行状态。

D．CSSU与ALU配合，可以实现数据通信与模式识别领域常用的蝶形运算。

12.  TMS320C54x最多可以支持           个用户可屏蔽中断。          （        ）

A.  4               B.  8               C. 16              D.  32

13.      是一个对C54x所有操作方式产生影响的非屏蔽中断。             （        ）

A.  RS               B.  NMI           C. SINT0          D.  SINT15

14.  下列哪项不属于C54x 系列DSP芯片的片内外设。                   （        ）

A.  定时器           B.  主机接口HPI    C. 时钟发生器     D.  指数译码器

三、简答题

1. 请叙述 TMS 320C 54x累加器的三个组成部分，以及累加器A与B的区别。

2．TMS320C54x共有哪几个状态与控制寄存器？分别叙述各自的作用。

3．TMS320C54x的总存储空间为多少？可分为哪3类，它们的大小是多少？试述三种存储器空间的各自作用是什么？

4．请叙述TMS320C54x片内总线的种类及各自传输的内容。

5．算术逻辑运算单元的输入可以来自哪些部件？

6.  无论是软件中断还是硬件中断，都可分为哪两种类型？分别对其作介绍。

7.  请叙述CPU产生中断的操作流程。

8.  TMS320C54x的片内外设包括哪些？

## 习题三

一、填空题

1. TMS320C54x提供两种编程语言：              和                ，对于一些运算量很大的关键代码，一般采用                 语言来编写。

2. 在设计实际的DSP系统之前需要用              进行算法的模拟，以验证算法是否满足系统的性能要求。

3. TMS320C54x提供两种开发环境：                   和                  。

4. TI公司提供的DSP开发环境和工具主要包括三个部分：            、            和

。

5.经C编译器、汇编器生成的COFF目标文件格式为*.          ，完成编译、汇编、链接后所形成的可执行文件格式为*.         ，可在CCS监控下调试和执行。

6. DSP软件开发包括以下几个阶段：               、              、           和

。

7. 建库工具是用来建立用户自己使用的、并用C/C++语言编写的支持运行的          。

8. 系统集成是利用DSP厂家提供的软件将软件程序生成固定的格式，写入到

中，代码固化后，DSP系统就可以脱离仿真器独立运行了。

二、选择题

1．DSP软件设计部分主要是编写DSP程序，可以采用多种语言进行编程，一般在运算量大的地方采用以下哪种语言？                                           （        ）

A．汇编语言        B．C语言          C．C++语言       D. MATLAB语言

2.  下列哪一项不属于DSP系统的硬件开发工具？                       （        ）

A．DSK            B．DSP开发板      C．仿真器        D. 链接器

3.  下列哪一项不属于DSP系统的软件开发工具？                       （        ）

A．汇编器          B．链接器          C．仿真器        D. 编译器

4.  下列哪一项属于DSP系统的软件调试工具？                         （        ）

A．汇编器          B．链接器          C．交叉引用列表器        D. 编译器

三、简答题

1. 简述DSP系统进行信号处理的过程。

2. 简述DSP系统的设计步骤。

3. 简述DSP系统有哪些硬件开发工具。

4. 简述编辑器、汇编器和链接器的作用。

5. 如何选择编程语言？

6．编制一个汇编程序，需要经历哪些步骤？

## 习题四

1. CCS有哪两种工作模式？请分别介绍。

2. 简述CCS的主要功能。

3．TI公司的CCS共经历了哪些版本？区别是什么？

4．使用CCS开发应用程序的一般步骤有哪些？

## 习题五

一、填空题

1. TMS320C54x的指令系统包含           指令和           指令两种形式。

2. 在进行汇编以前，操作码和操作数都是用            表示。

3. 助记符指令源语句的每一行通常包含4个部分：标号区、           、操作数区和

。

4. TMS320C54x DSP的寻址方式有           和           。

5．直接寻址在偏移地址前加前缀           ，立即寻址在操作数前加前缀            。

6.  READA x 的作用是将累加器A所确定的           存储器中的一个字，传送到操作数x所确定的           存储器中。

7. 执行以下两条指令：

SSBX   CPL

LD     @x，A

执行后，CPL=      ， 并将           指针加x所形成的地址中的内容送给累加器A。

8. 执行以下两条指令：

RSBX   CPL

ADD     @y，A

执行后，CPL=       ，并将           指针加y所形成的地址中的内容与累加器A中的值相加。

9. 直接寻址时，数据存储器的           位地址由基地址和            地址构成。

10. 间接寻址方式按照           中的地址访问存储器。

11. 堆栈寻址方式把数据压入和弹出堆栈，按照            的原则进行寻址。

12．TMS320C54X DSP共有129条指令，按照功能分为           大类。

13. TMS320C54x中提供了多条用于加减法的指令，其中           用于带进位的加法运算，

用于带借位的减法运算。

14. TMS320C54x中提供了多条用于算术运算的指令，其中           用于无符号数的乘法运算，           用于乘法累加运算。

15.已知累加器A的内容为FF01234567H，执行“AND  #1FH， A” 之后，累加器A的值为                。

16. 已知累加器A的内容为FF00004589H，执行“OR  #FFFFH， A”之后，累加器A的值为                。

17．已知（70H）=90H，（81H）=30H。

LD    70H, 16, B

ADD   81H, B

运行以上代码后，B=            H。

二、选择题

1.  指令  LD  0F02H，A  属于            寻址方式。               （        ）

A. 立即寻址              B. 直接寻址          C. 绝对寻址        D. 间接寻址

2. RPT #0FFFFH 指令是将紧跟在其后的下一条指令循环执行       次。  （        ）

A. 0FFFE                 B.0FFFF              C.10000             D.10001

3. RPT #98 指令是将紧跟在其后的下一条指令循环执行       次。       （        ）

A. 97                     B.98                 C.99                D.100

4. 已知（30H）=20H,AR2=40H,AR3=60H,AR4=80H ，执行以下指令：

MVKD    30H,*AR2

MVDD    *AR2,*AR3

则指令执行后，*AR3的值为              。                           （        ）

A．30H                B. 20H                 C. 40H               D. 80H

5. 已知（30H）=10H,AR2=40H,AR3=60H,AR4=80H ，执行以下指令：

MVKD    30H,*AR2

MVDD    *AR2,*AR3

MVDM    *AR3,AR4

则指令执行后，AR4的值为              。                           （        ）

A．30H                B. 10H                 C. 40H               D. 80H

6. 执行以下程序：

SSBX  CPL

LD    @x1, A

执行之后，累加器A的内容为：                                       （        ）

A．x1地址中的内容                         B. SP指针所指地址的内容

C．SP指针加x1所形成的地址的内容          D. DP指针加x1所形成的地址的内容

7. 执行以下程序：

RSBX  CPL

LD    @y, A

执行之后，累加器A的内容为：                                       （        ）

A．y地址中的内容                          B. SP指针所指地址的内容

C．SP指针加y所形成的地址的内容           D. DP指针加y所形成的地址的内容

8. TMS320C54x的指令系统提供了10条乘法运算指令，其运算结果都是          位的。

（         ）

A．8位                 B. 16位                 C. 32位               D. 64位

三、对下列程序进行分析，并回答问题。

1．DSP执行如下指令后，求y的内容。

LD   #5 , T

MPY  @x, B

ADD  @b, B

STL  B,  @y

y=

2．DSP执行如下指令后，求y的内容。

LD    @m, T

MPY   @a, B

SUB    @n,B

STL   B,  @y

y =

四、简答题

1.  汇编语句格式包含哪几个部分？

2．简要说明TMS320C54x的七种寻址方式及其各自特点。

3.  TMS320C54x芯片的流水线冲突是怎样产生的？有哪些方法可以避免流水线冲突？

4. 直接寻址的格式及特点

5. 间接寻址的格式及特点

6．下列将实现32位的加法运算，请对每条指令添加相应的注释，叙述指令的功能。

LD     #0，DP

LD     60H，16，A

ADDS  61H，A

7．下述三条指令对累加器A执行不同的移位操作，请对每条指令添加相应的注释，叙述指令的功能。

ADD  A，-4，B

ADD  A，ASM，B

NORM  A

## 习题六

一、填空题

1. c_int()函数的主要功能是           。

2. 在函数调用前，将参数以           压入运行堆栈，即最右边的参数最先压入栈，然后自右向左将参数依次压入栈，直至第二个参数入栈完毕。

3. 当编译器采用CPL=1的编译模式时，采用           寻址即可很容易寻址到参数区和局部变量区。

4. 一些C54x DSP指令提供了一次读/写32位的操作(如DLD和DADD)，因此必须保证32位对象存放在偶地址开始的内存中，为了保证这一点，C编译器需要初始化           ，使其为偶数值。

5．C系统的堆栈可以完成的主要功能是              ，             ，            ，

。

6．调用函数时，某些寄存器不必由调用者来保护，而由           负责保护。

7．C54x DSP有两种存储器—程序存储器和数据存储器，           主要用于装载立即数和可执行的代码，           主要用于装载变量、系统堆栈以及一些中间运算结果。

8．I/O空间的访问是对标准C语言的扩展，具体方式是利用关键字           来实现。

二、选择题

1.  下列有关利用汇编语言设计DSP的说法错误的是：                （        ）

A. 代码效率高，程序执行速度快          B. 可以充分合理地利用芯片提供的硬件资源          C. 程序编写比较简单，可读性较强         D. 可移植性较差

2.  下列有关利用C语言设计DSP的说法错误的是：                  （        ）

A. 兼容性强     B. 可移植性好     C. 可维护性好    D.  可以充分利用芯片硬件资源

3.  C54x C编译器在一个函数中最多可以使用          个寄存器变量。 （        ）

A. 1             B. 2              C. 3              D.  4

4．下列哪项不是c_int()函数在初始化系统时主要完成的工作？           （        ）

A. 为堆栈产生.stack段，并初始化；

B. 从.cinit段将初始化数据复制到.bss段中相应的变量；

C. 调用main函数，开始运行C程序。

D. 设置数据类型

5．堆栈的容量由          设定。                                   （        ）

A．链接器         B. 汇编器           C. 编译器          D. 仿真器

三、简答题

1.  C54x DSP软件设计通常有哪三种方法？各自的优缺点是什么？

2.  C语言有哪些主要的特点？

3．为什么通常需要采用C语言和汇编语言的混合编程方法？

4．C语言和汇编语言的混合编程方法主要有几种？各有何特点？

5．C54x的C环境中定义的寄存器规则有哪些？

## 习题七

一、简答题

1．MATLAB软件包括哪五大通用功能？

2．MATLAB的主要特点有哪些？

3．CCSLink的功能有哪些？

4．CCSLink的特点有哪些？

## 习题八

一、简答题

1．DSP Builder的功能有哪些？

2．DSP Builder的主要特点有哪些？