# 第1篇  安全文明生产规范

# 项目1  机械加工实训车间管理规章制度

## 1.1  实 习 目 的

通过本次实习，熟悉并牢记车间安全生产的规章制度和设备使用规范，避免安全事故的发生，培养安全生产、文明生产、高效生产的素质。

## 1.2  实 习 任 务

(1) 熟悉并牢记车间管理制度。

(2) 熟悉并牢记车间6S管理细则。

## 1.3  实 习 内 容

### 1.3.1  车间管理制度

(1) 进入车间，应严格遵守车间管理制度，遵守安全操作规程，必须按要求穿戴好工作服和其他防护用品。大袖口要扎紧，衬衫要系入裤内。女同学要戴安全帽，并将发辫纳入帽内。凉鞋、拖鞋、高跟鞋、背心、裙子和围巾等不允许穿戴，否则，不得进入车间。

(2) 严禁在车间内追逐、打闹、喧哗、阅读与实习无关的书刊、玩手机、上网等，一切行动均应听从指导教师的指挥，不得擅自行动。

(3) 应在指定的机床上实习，未经指导教师许可，其他任何机床、工具或电器等均不得动用。

(4) 认真听取指导教师讲解，认真观察指导教师的操作步骤和操作要领。

(5) 严禁在车间嬉戏、打闹，不做与实习操作无关的事。

(6) 工作过程中，应爱护设备、工具、量具等器材并合理使用，不得滥用。

(7) 下班前，必须做好清洁设备、器材、场地等工作，切断电源。设备方面，各操作手柄均应放置在规定的位置，做好设备、器材保养工作，并交回清点好的器材以及完成的工件。

(8) 实习期间，车间内的一切物品均不得带出车间，出现损坏、丢失应及时报告指导教师。

### 1.3.2  车间6S管理细则

#### 1. 整理(Seiri)

(1) 通道畅通、整洁。

(2) 工作场所的设备、物料堆放整齐，不放置不必要的物品。

(3) 资料柜中的资料、工具柜内的物品，均应归类并放置整齐。

(4) 待修设备要明确标识，且注明故障。

(5) 设备编号要明确醒目。

(6) 车间、库房料架上的物品摆放整齐。

#### 2. 整顿(Seition)

(1) 机器设备定期保养，并配有设备保养卡。

(2) 工具定位放置，定期保养。

(3) 零部件定位摆放，有统一标识，一目了然。

(4) 工、量、夹、模具明确定位，标识明确，取用方便。

(5) 车间各区域有6S责任区及责任人。

(6) 照明灯、开关、插座等电气设备完好，无灰尘。

(7) 拖把、扫帚、抹布等清洁工具使用后应清洗干净，并放于指定位置。

(8) 实训日志及时填写完整。

(9) 实训室管理制度完善，并严格执行。

#### 3. 清扫(Seiso)

(1) 保持通道干净，地面无任何杂物。

(2) 机床内外、工作台面以及四周环境整洁，每次实训结束清扫一次。

(3) 门窗、墙壁、天花板干净整洁，每月末清扫一次。

(4) 垃圾及时清理，并做好室内保洁。

#### 4. 清洁(Seikesu)

(1) 通道、作业台划分清楚，通道顺畅。

(2) 地面、墙面、桌面干净。

(3) 垃圾桶、废纸篓要定位摆放并及时清理。

(4) 墙面、角落无蜘蛛网。

(5) 工具柜、桌椅摆放整齐，并保持整洁。

#### 5. 素养(Shitsuke)

(1) 遵守学校各项规章制度，听从指导教师的指挥与安排。

(2) 严格遵守作息时间，不迟到、不早退、不无故缺课。

(3) 穿戴好工作服等防护用品，并保持整洁规范。

(4) 禁止做与实训内容无关的事，不玩游戏，不打电话。

(5) 实训室内不得打闹、嬉戏，禁止闲谈，不得大声喧哗。

(6) 发挥团队合作精神，互帮互助，共同进步。

(7) 妥善保管机床附件和量具、刀具，保持完整与良好。

(8) 人走机停，保证安全，节约能源。

(9) 做好防火、防盗工作。

#### 6. 安全(Security)

(1) 建立健全安全管理体制。

(2) 重视安全教育，实行现场巡视。

(3) 消防通道保持畅通，清洁、无堆积物。

(4) 定期检查电源线、开关、风扇、灯、门窗、锁等。

(5) 实训结束后要及时锁门，切断所有电气设备的电源，保持安全状态。

# 项目2  车床安全操作规程与日常维护保养

## 2.1  实 习 目 的

通过本次实习，进一步熟悉并牢记车削加工设备使用规范，避免安全事故发生，进一步培养安全生产、文明生产、高效生产的素质。

## 2.2  实 习 任 务

(1) 熟悉并牢记车床安全文明操作规程。

(2) 熟悉车床日常维护保养要求，掌握车床日常维护保养技能。

## 2.3  实 习 内 容

### 2.3.1  车床安全文明操作规程

在操作机床的过程中，必须重视安全生产，严格遵守安全操作规程，遵守劳动纪律及有关规章制度，具体规定如下。

(1) 进入车间时，应穿好工作服，大袖口扎紧，衬衫系入裤内。女同学戴安全帽，并将发辫纳入帽内，不得穿凉鞋、拖鞋、高跟鞋、背心、裙子以及戴围巾等进入车间。

(2) 禁止在车间内追逐嬉戏、高声喧哗。

(3) 应在指定的机床上进行操作，未经允许，不得启用其他任何机床。

(4) 启动机床前，要检查车床传动部件和润滑系统是否正常，各操作手柄位置是否正确，工件、夹具及刀具是否已夹持牢固，周围有无障碍物等，然后开慢车试运转，确认无故障后，方可正常使用。

(5) 操作机床时，不准戴手套；头部不能靠近旋转的工件、卡盘和其他旋转、移动的部件，更不准用手去触摸；不允许站在切屑飞出的方向，以免伤人；高速车削时，要戴上防护镜。

(6) 正确安装刀具和装夹工件，不能将刀具伸出刀架过长，刀尖要与工件中心等高，工件不能装夹过长。

(7) 装夹工件后，卡盘扳手必须随手取下，以防止卡盘扳手飞出造成事故。

(8) 开车后精力要集中，不得离开机床。如确有必要离开，则必须停车，停车时不得用手去刹住车床卡盘。

(9) 车削时，切削速度、切削深度、进给量不能过大，否则将引起刀具损坏、机床过载，甚至电机烧损、机床损坏等。

(10) 自动纵向或横向进给时，大拖板或中拖板勿超过极限位置，以防造成事故。

(11) 变速、换刀、调整卡盘、装夹工件、校正和测量工件等，都必须停车进行，并将刀架移至安全处。校正后，要撤出垫板等物，才能开车。

(12) 禁止使用无柄锉刀锉削工件。持锉刀时，应右手在前、左手在后，身体远离卡盘。

(13) 车床尾座使用完毕后，应将其退回原位，并立即锁紧。

(14) 清除铁屑，必须用专用的钩子或毛刷清除，严禁用手拉拽以及用嘴吹等。

(15) 不得把工具、刀具和量具等放在机床上。不得将量具与工具、刀具放置在一起，对精密量具更要注意使用和保养。

(16) 机床发生故障或事故时，应立即停车，保持现场，并及时报告指导教师。

(17) 工作结束后，应将各操作手柄放置在空档位置，各部件应调整到正常位置，关闭机床开关，切断总电源，扫清切屑，擦拭干净机床，在导轨面上以及需要加注润滑油的地方加注好润滑油，打扫工作场地的卫生，清洁工具、用具。

### 2.3.2  车床日常维护和保养

在使用机床的过程中，必须重视机床的维护和保养，遵守维护和保养规程及有关规章制度，加强设备的维护和保养，具体内容如下。

(1) 操作前，要观察机床主轴箱油标孔，油位不应低于油标孔的一半。机床启动时，应观察油标孔是否有油输出。同时应使主轴空转1～2分钟，使润滑油散布在各处(冬天尤为重要)，待机床运转正常后方可工作。发现主轴箱油量不足或油标孔内无油输出时，应及时报告。

(2) 对进给箱用油绳润滑，每班加机械油一次。床身导轨面和中、小滑板导轨面用油壶浇注润滑油润滑，每班前后均要求注油一次，但不宜太多。车床尾座、中滑板和小滑板手柄的转动部位用弹子油杯加油，每班一次。对挂轮，每周在中间齿轮的油杯上加满工业润滑脂，然后每班将油杯盖旋进半圈。溜板箱上的油脂杯加油方法同样进行。

(3) 为了保持丝杠的精度，除车螺纹外，不得使用丝杠进行自动进刀。

(4) 装夹较重的工件时，应该用木板垫护床面。下班时，如工件不卸下，须用千斤顶支承。

(5) 使用切削液时，要在机床导轨上涂上润滑油。冷却泵中的切削液应定期更换。

(6) 车削铸铁时，工件上的型砂、杂质等应去除。

(7) 刀具磨损后要及时刃磨，用钝刀继续切削会增加机床负荷，甚至会损坏刀具和机床。

(8) 不允许在卡盘上、床身上敲击或校直工件。

(9) 工作中要经常检查润滑系统的供油情况，仔细辨听机床工作情况。如有异常，须立即停车并报告。

(10) 工具、刀具、夹具、量具要分类放置并保持清洁、整齐，在每班结束时擦净整理好并放置稳妥。对工具的使用要按工具的用途进行，不能随意替用，如不能用扳手代替榔锤等。

(11) 下班前应清除机床上及机床周围的切屑及切削液，擦净后按规定在加油部位加注润滑油。将车床床鞍摇至床尾一端锁紧。转动各手柄至空挡位置，切断总电源。

(12) 正确使用机床，认真做好机床设备的日常维护保养工作，使之处于完好的工作状态。

# 项目3  铣床安全操作规程与日常维护保养

## 3.1  实 习 目 的

通过本次实习，熟悉并牢记铣削加工设备使用规范，避免安全事故发生，进一步培养安全生产、文明生产、高效生产的素质。

## 3.2  实 习 任 务

(1) 熟悉并牢记铣床安全文明操作规程。

(2) 熟悉铣床日常维护保养要求，掌握铣床日常维护保养技能。

## 3.3  实 习 内 容

### 3.3.1  铣床安全操作规程

铣床安全操作规程如下。

(1) 进入车间实习时，要穿好工作服，大袖口要扎紧，衬衫要系入裤内。女同学要戴安全帽，并将发辫纳入帽内，不得穿凉鞋、拖鞋、高跟鞋、背心、裙子和戴围巾等进入车间。

(2) 严禁在车间内追逐、打闹、喧哗、阅读与实习无关的书刊、看手机上网等。

(3) 应在指定的铣床上进行实习。未经允许，其他机床、工具或电气开关等均不得乱动。

(4) 启动铣床前，要检查铣床传动部件和润滑系统是否正常，各操作手柄是否正确，各进给方向自动停止挡铁是否紧固在最大行程以内，工件、夹具及刀具是否已夹持牢固，检查周围有无障碍物等，确认无误后方可正常使用。

(5) 不准戴手套工作，不准用手摸正在运动的刀具，停车时不得用手去刹住铣床的刀杆。

(6) 开车后精力要集中，不聊天，不离开机床，如要离开，则必须停车。

(7) 变速、更换铣刀、装卸工件、变更进给量或测量工件时，都必须停车。更换铣刀时，要仔细检查刀具是否夹持牢固，同时注意不要被铣刀刃口割伤。

(8) 爱惜工具，不得把工具、量具放在机床工作台上，精密量具使用时更要注意保养。

(9) 铣削时，要选择合适的刀具旋转方向和工件进给方向，切削速度、切削深度、进给量的选择要适当，不然可能引起刀具和工件的损坏。

(10) 要用铁钩或毛刷清理铁屑，不能用手拉或用嘴吹铁屑。

(11) 去除毛刺时，应将工件夹持在虎钳上用锉刀锉削，小心毛刺割手。

(12) 自动走刀控制挡铁要调整准确，不得松动。

(13) 两人操作一台机床时，应分工明确，相互配合，在开车时，必须注意另一个人的安全。

(14) 不要站在切屑飞出的方向，以免伤人，高速铣削时要加防护挡板。

(15) 分度操作时，必须等铣刀完全离开工件后，方可转动分度头手柄。

(16) 工作中如机床发出不正常的声音或发生事故时，应立即停车，保持现场，并报告指导教师。

(17) 工作结束后，应切断电源，扫清切屑，擦净机床，在导轨面上涂防锈油，各部件应调整到正常位置，打扫现场卫生。

### 3.3.2  铣床日常维护保养

铣床日常维护保养工作如下。

#### 1. 班前保养

(1) 开车前检查各油池是否缺油，并按照机床使用说明书的要求，使用清净的机油进行一次加油。

(2) 检查电源开关外观和作用是否良好，接地装置是否完整。

(3) 检查各部件螺钉、螺帽、手柄、手球及油杯等有无松动和丢失，如发现异常应及时拧紧和补齐。

(4) 检查传动皮带状况是否良好。

(5) 检查电气安全装置是否良好。

#### 2. 班中保养

(1) 观察电机、电气的灵敏性、可靠性、温升、声响及震动等情况。

(2) 检查电气安全装置的灵敏和可靠程度。

(3) 观察各传动部件的温升、声向及震动等情况。

(4) 时刻检查床身和升降台内的柱塞油泵的工作情况，当机床在运转中而指示器内没有油流出时，应及时进行修理。

(5) 发现工作台纵向丝杠轴向间隙及传动有间隙，应按说明要求进行调整。

(6) 主轴轴承的调整。

(7) 工作台快速移动离合器的调整。

(8) 传动皮带松紧程度的调整。

#### 3. 班后保养

工作后必须检查、清扫设备，做好日常保养工作，将各操作手柄(开关)置于空档(零位)，拉开电源开关，达到整齐、清洁、润滑、安全的要求。

# 项目4  磨床安全操作规程与日常维护保养

## 4.1  实 习 目 的

通过本次实习，熟悉并牢记车间安全生产的规章制度和日常维护保养，避免安全事故发生，学会对磨削机床正确维护和保养，进一步培养磨削加工安全生产、文明生产、高效生产的素质。

## 4.2  实 习 任 务

(1) 熟悉并牢记磨床安全文明操作规程。

(2) 熟悉磨床日常维护保养要求，掌握磨床日常维护保养技能。

## 4.3  实 习 内 容

### 4.3.1  磨床安全操作规程

磨床安全操作规程如下。

(1) 磨床由专职人员负责管理，任何人员使用该设备及其工具、量具等，必须服从设备负责人的管理。未经允许，不能任意开动机床。

(2) 任何人使用本机床时，必须遵守本操作规程，服从指导教师安排。在实习场地内，禁止大声喧哗、嬉戏追逐，禁止吸烟，禁止从事未经指导教师同意的工作，不得随意触摸、启动各种开关。

(3) 砂轮是易碎品，在使用前须目测检查有无破裂和损伤。安装砂轮前，必须核对砂轮主轴的转速，不准超过砂轮允许的最高工作速度。

(4) 调换砂轮时，必须认真检查，砂轮规格应符合要求，无裂纹，响声清脆，并经过静平衡试验，砂轮经过第一次整形修整后或在工作中发现不平衡时，应重复进行静平衡试验；新砂轮安装时一般应经过二次平衡，以防产生震动。安装后应先空转3～5min，确认正常后方可使用。在试运转时，人应站在砂轮的侧面。

(5) 砂轮安装在砂轮主轴上之后，必须将砂轮防护罩重新装好，将防护罩上的护板位置调整正确，紧固后方可运转。

(6) 安装的砂轮应先以工作速度进行空运转。空运转时间为：直径≥400mm，空运转时间>5min；直径＜400mm，空运转时间>2min。空运转时，操作者应站在安全位置，即砂轮的侧面，不应站在砂轮的前面或切线方向。

(7) 无心磨床在工作时，不得用手从两砂轮中间抚摸工件。

(8) 磨削前，必须仔细检查工件是否装夹正确、紧固是否牢靠、磁性吸盘是否失灵。用磁性吸盘吸高而窄的工件时，在工件前后应放置挡铁，以防工件飞出。

(9) 磨床操作时，进给量不能过大。磨削细长工件的外圆时，应装中心支架。开车时，不准测量工件。严禁在砂轮旋转和砂轮架横向进给的工作范围内放置杂物。

(10) 按规程用圆周表面做工作面的砂轮，不宜使用侧面进行磨削，以免砂轮破碎。

(11) 砂轮磨损后，允许调节砂轮主轴转速以保持砂轮的工作速度，但不准超过该砂轮上标明的速度。

(12) 工作完毕停车时，应先关闭冷却液，让砂轮运转2～3min进行脱水，方可停车。然后做好保养工作，刷清铁屑灰尘，润滑加油，切断电源。

(13) 工作结束或工间休息时，应将磨床的有关操纵手柄放在“空挡”位置上。当操作突然发生故障时，操作者应立即按带自锁的急停按钮。

(14) 检查工件、装卸工件、处理机床故障，要将砂轮退离工件后停车进行。

(15) 平面磨削时，不准在工作面、工件、电磁盘上放置非加工物品，禁止在工作面、电磁盘上敲击工件。

(16) 要保持工作环境的清洁，每天下班前15min，要清理工作场所；同时每天必须做好防火、防盗工作，检查门窗是否关好，相关设备和照明电源开关是否关好。

(17) 操作磨床时必须精力集中，不允许离开机床或做任何违章操作。

### 4.2.2  磨床日常维护与保养

磨床要做好以下的日常维护、保养工作。

(1) 对照机床使用说明书，了解自己所操作磨床的性能、规格及各操纵手柄的功用和操作要求，应特别重视使用说明和注意事项等部分。

(2) 开动磨床前，应根据加工要求正确调整机床，检查各运动部件移动是否轻便、灵活。

(3) 在工作台面上调整头架和尾座位置时，必须先将台面与头架、尾座的接缝处擦干净，并涂上一层润滑油后才能移动位置。

(4) 装卸较大或较重的工件时，应在工作台面上垫放木板，以防碰伤工作台面。

(5) 选择磨削用量时，要考虑机床的能力，不能采用过大的进给量，严禁超负荷磨削。

(6) 在磨削过程中，必须注意砂轮主轴轴承的温度，如发现温度过高，应立即停车检查原因。

(7) 离开磨床时必须停车，以免发生故障。

(8) 工作完毕必须清除磨床上的磨屑和残留冷却液，将工作台面、外露导轨面等仔细擦干净，然后涂上一薄层润滑油。

(9) 经常注意擦去机床外壳上的灰尘、污垢等，保持外表整洁，保护好油漆面。

(10) 必须注意对磨床各附件的保养，以免锈蚀或缺损。

除了日常维护、保养外，还要定期做全面的维护和保养。当累计运行500h后，要进行一次以操作者为主、维修人员为辅的一级保养，即对机床进行局部解体和检查，清洗规定的部位，疏通油路，调整各部位的配合间隙等。当累计运行2500h后，要进行一次以维修人员为主、操作者为辅的二级保养，主要是对机床进行部分解体和检查修理，局部恢复失去的精度。