- 练习与思考

- 什么是第一利润、第二利润、第三利润？

第一利润：

在西方发达国家，经济发展的最初过程中，企业把降低人工和材料的成本当作扩大利润的一个最重要的来源，所以这时候把降低人工和材料作为第一利润源泉。

第二利润：

当人工和材料成本降低到一定幅度以后，可调空间不大。提高生产效率，通过扩大市场销售可以获取更多的利润，所以把这种途径就称为第二利润源泉。

第三利润：

市场竞争日益激烈，企业占有市场份额也是有一定限度的，通过有效降低企业成本中物流费用，就等于提高了企业的利润。我们把物流管理称为第三利润源泉。

- 什么是生产企业物流？

生产企业物流是指为企业生产所需的原材料从采购到生产出合格产品，并送达到客户或销售商手中的物资流动过程。生产企业物流一般分为企业内部物流和企业外部物流两部分。

- 陈述生产企业物流构成

生产物流管理主要分为五个方面：

- 采购物流

- 销售物流

- 生产物流

- 回收物流

- 废弃物回收物流

- 讲解并复述生产企业物流内容、流程

生产企业物流是指为企业生产所需的原材料从采购到生产出合格产品，并送达到客户或销售商手中的物资流动过程。生产物流包括采购物流、销售物流、生产物流、回收物流、废弃物回收物流。生产企业物流分企业内部物流和企业外部物流两部分。

企业内部物流主要指企业组织生产过程中，对产品或在制品生产加工时产生的验收、入库、搬运、仓储、保管、分拣、组配、配送等实体流动过程。

企业外部物流主要指企业组织生产活动中，协作厂及零部件供应商、原材料、产品销售等企业生产外部的实体流动过程。

- 分析生产企业物流合理化途径

生产企业物流与企业生产有着千丝万缕的联系是一个相对复杂繁琐的管理体系，建立科学完善的物流体系包括建立物流的组织结构、标准化作业、信息平台、供应商及大客户的管理服务等。合理优化、有效调整工作流程是企业生产物流发展方式与方法。

生产企业物流合理化主要从以下几个方面进行思考与改善：

- 建立科学完善的管理体系

- 建立企业物流的标准作业

- 学习先进的管理方法，合理控制库存

- 通畅的物流信息平台

- 推行精益生产思维

- 练习与思考

- 什么是采购、采购分类？

采购就是企业采购人员根据企业生产计划对生产资料而进行的一种商业采购行为。采购从狭义角度讲就是针对企业或个人的需求，而进行的商品、物资购买行为。从广义角度讲，采购是以购买、租赁、借贷、交换、征用等方式进行的商品、物资的市场交换。

- 按价格分类：议价采购、比价采购、招标采购

- 按采购方式分类：个人采购、团体采购、集团采购、项目采购

- 按采购时间分类：长期采购、短期采购

- 按采购范围分类：国内采购、国外采购

- 什么是订货点采购、JIE采购方式?

订货点法采购又称订购点法采购。是指企业物料（零部件）库存量降低到某一预先设定点时，企业有关部门开始发出订货单（采购订单）来补充库存的方法称之为订货点采购。

JIT采购即准时化采购，JIT采购的基础是企业及供应商能够认真推行准时化生产为前提。JIT采购是一种先进的采购管理模式，其主要目的是实现“在必要的时间、按必要的采购数量、采购必要的产品”。用JIT采购实现的是消除不必要的库存，减少企业库存带来的生产成本增加，减少企业浪费，使企业获得更大的利润。

- 影响采购价格的因素有哪些？

- 供应商制造产品的成本

- 商品质量等级

- 市场拥有的该商品的数量

- 企业采购商品的数量

- 采购时间因素的影响

- 国家对该产品的政策影响

- 商品交易方式及付款方式的影响

- 供应商类型及管理方法有哪些？

供应商类型：

短期供应型、长期供应型、项目型供应商、伙伴型供应商

供应商管理办法：

供应商类型不同，采用不同的战略。企业应保持与供应商的信息畅通，积极主动与供应商进行协商，促进与供应商的友好确保供应商进行足额、准时供货，避免企业产品停产。供应商管理应采用竞争机制、合约机制、股权参与、管理方法渗入等方法。

- 陈述供应商开发、选择及评估步骤？

供应商开发就是经过市场调研将符合本企业需求的供应商进行签约确认，使之成为企业的供应商。供应商队伍的建立是生产企业重要的抉择，建立一支良好的供应商队伍是企业成功与发展的重要一步。

供应商开发步骤：

- 供应商信息收集

- 供应商信息分析

- 实地调研

供应商选择是企业生产供应链中的重要一项，供应商的选择标准根据企业生产的要求不同包括以下几点：

- 技术指标

- 产品质量

- 生产供应能力

- 产品价格

- 供应商地理位置

- 企业信用度

- 企业售后服务

- 交货期保障

供应商评估分为三个阶段：

第一阶段是企业对供应商选择时期进行的评估。该阶段的评估重点放在对供应商的资格审查，审查供应商具备的产品生产条件及其环境。

第二阶段对供应商的评估是在供应商加入企业供应链以后，对供应商进行例行评估与考核，其主要的目的是督促供应商尽快适应企业生产节拍，尽快改善自己的不足点，使自己的供货、服务满足企业的要求。

第三阶段的评估与考核是企业与供应商之间的合作达到成熟期的阶段，在该阶段对供应商进行评估与考核，考核主要目的是例行检查，避免供货和服务出现不稳定，使供应商的供应工作更加优秀。

- 陈述采购合同、分类及采购合同内容

采购合同的种类：

供应合同、产销合同、采购合同和推销合同、协作合同、调剂合同

采购合同的主要内容：

采购合同名称、采购合同编号、采购双方信息、采购涉及关键词、术语解释、采购合同正文

- 什么是采购风险、如何分类、控制方法有哪些？

采购风险是指采购人员在采购行为中，因不确定因素给企业造成损失或未达到企业采购目标。采购风险贯穿于整个采购过程，采购人员无时无刻都应有采购风险的意识。采购风险在采购过程中多表现为供应商造成的风险、企业本身运营机制造成的风险、市场变化造成的风险、不可控因素造成的风险

防止采购风险发生，企业应建立健全采购制度、建立健全采购人员岗位规范、建立健全采购机构及监督机制、建立自主完整的采购供应链系统，与供应商建立长期有效的伙伴关系，实施公正、公开的招投标方法进行采购，建立采购项目合同制依法进行采购合同签约。

- 采购运输有哪几类？

生产企业采购商品的物流运输其形式有三种：供应方承担物流运输、第三方物流承担运输过程、需求方承担物流运输

- 装卸搬运有什么特点？

装卸搬运的伴随性：

装卸搬运是物流活动开始及结束必然发生的活动，物料的运输势必要产生物体在空间的上下、水平位移。装卸搬运是物流操作时不可缺少的组成部分。

装卸搬运增加企业成本：

物料采购运输过程中，由于装卸搬运次数增加，势必使企业在用工及设备使用，劳动生产时间及效率上产生成本支出，造成企业成本加大。

装卸搬运的起讫性、制约性：

装卸搬运的途径、距离有限，同时装卸搬运有开始点和终止点。装卸搬运距离不宜过长，且受库房、堆场条件的制约。

装卸搬运对象的复杂性

在企业采购物流过程中，企业需要的物料品种、数量、规格、重量、包装、体积各不相同，而且运输的工具也各不相同，造成物流搬运的对象及工作方法不尽相同，因此装卸搬运选用的设备设施及各不相同。

- 什么是装卸搬运活性指数？

企业在进行物料的装卸搬运的过程中为了更好的描述和管理装卸搬运工作，将被装卸搬运的物料划分成不同的现实存在状态，并将各状态赋予固定数值便于科学分析和总结。

| 物品所处状态 | 作业种类 |  |  |  | 需要的作业数目 | 搬运活性指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 集中 | 搬起 | 升起 | 运走 |  |  |
| 散放在地上 | √ | √ | √ | √ | 4 | 0 |
| 在集装箱中 | × | √ | √ | √ | 3 | 1 |
| 放在托盘上 | × | × | √ | √ | 2 | 2 |
| 已放在车中 | × | × | × | √ | 1 | 3 |
| 运动的运输机上 | × | × | × | × | 0 | 4 |

- 详细陈述企业采购成本及其控制的方法

企业采购成本包括原材料、零部件的采购成本、采购物流成本、采购管理成本等费用。

企业常用的采购成本控制方法：

ABC采购分类法、定量采购法、定期采购法、经济批量采购法、招标采购法、电子商务采购法。

- 描述企业生产采购流程

采购申请

申请审批

采购计划编写

采购询价

采购议价

订购

跟单催交

接货验收

整理付款

退货

索赔

合格

不合格

- 如何实现装卸搬运合理化？

企业生产管理过程中，物料装卸搬运效率是企业生产成本，生产效率的重要控制环节，因此企业应重点关注物流运输过程中的装卸搬运工作，制定科学合理的方法进行装卸搬运管理。

- 搬运路线的制定与策划

- 合理选择装卸搬运设备

- 装卸搬运的单元化

- 减少装卸搬运次数

- 提高物料的装卸搬运活性指数

- 练习与思考

- 什么是生产？企业组织生产生产面临的三大问题是什么？

对于制造业而言，生产即为制造（加工）产品，也就是原材料投入，到制造出合格产品的过程叫生产。

企业组织生产每天面临的“三大”问题：

交货期：根据用户（市场）的要求，在规定的时间内，制造出合格的产品交付给用户。

质量：企业生产的产品必须符合国家标准、行业标准，满足市场、用户的需求。

成本：企业在生产过程中所需的一切费用总和。

- 陈述生产企业的类型及生产流程

预估式生产：

编制年生产计划

成品销售

组织生产

周生产计划

月生产计划

物料需求计划

市场预测

订单接收

编制生产计划

物料需求计划

产品设计

设计修改

组织生产

交货验收

同意

不同意

订单式生产

- 陈述丰田生产方式的经营理念及特点

丰田公司认为产品的售价是由市场决定的，企业获得的利润就是从产品的售价减去成本获得的。所以丰田生产方式的核心理念就是要消除企业生产过程中的浪费，减少一切成本支出，降低企业运营成本，以求获得更大的利润。

- 什么是浪费？分析和复述浪费的七大形式

丰田生产方式中提出消除浪费，浪费的定义包括两个方面：

- 不为顾客创造附加价值的活动，都是浪费。

- 尽管是创造附加价值的活动，但所消耗的资源如果超过了“绝对最少”的界限，也是浪费。

生产企业生产现场的浪费现象大致分为以下七种：

- 制造过剩的浪费

- 等待的浪费

- 搬运的浪费

- 过度加工的浪费

- 库存的浪费

- 不良品浪费

- 动作浪费

- 什么是准时化生产？准时化生产的前提及方法有哪些 ?

准时化生产就是“在必要的时间，按必要的量，生产必要产品”。

准时化生产的前提、方法

- 均衡生产

- 推行全面质量管理

- 标准化作业

- “一个流”

- 什么是均衡生产？什么是“一个流”？

均衡生产是指企业生产产品总量的均衡和生产过程中产品品种与数量的均衡。

“一个流”生产方式是一个多加工工序的生产线在生产过程中实现在制品单件流动，从毛坯投入到成品产出的整个制造加工过程，零件（在制品）始终处于不停滞、不积压、不超越，按节拍一个一个的有序流动

- 看板管理的五项原则有哪些？

- 后工序必须在必要的时间，只按必要的数量，从前工序领取必要的物品。

- 前工序仅生产被后工序领取数量的产品。

- 不合格品绝对不能送到后工序。

- 必须将看板数量降到最低程度。

- 看板必须适应小幅度的需求变化。

- 什么是自働化？丰田生产方式自働化的特点是什么？

自働化包含两大意义（两部分）：其一，产品制造的自动化。其二，生产产品质量控制的自働化。丰田生产方式的自働化使机器具有人类的智慧，能够监测异常并能及时的自动停止，能够保障产品生产制造质量。实现的是人机分离、实现的是企业生产省人化。

- 如何编制生产计划？

生产计划的编制是依据企业的战略规划、市场的需求、用户订单数量而制定的。

企业生产计划编写时必须包含以下内容：

- 做什么

- 谁来做

- 时间段

- 做多少

- 什么是企业内物流、外物流？

企业内部物流主要是指企业内部的生产组织管理、经营过程中所发生的物料配送、加工、检查、搬运、仓储、包装、配送及其生产过程中的信息传递活动。

企业外部物流是指企业生产经营活动中与企业供应链中的各企业或相关联的部门之间的实体物流及信息活动，称之为企业外部物流。

- 陈述现场5S管理内容

整理、整顿、清扫、清洁、素养

- 物流质量管理的考核办法

物流质量管理是针对物流的综合评价，衡量物流质量的主要指标可以根据服务质量（用户满意度）、物流工作质量（准时交货、货损率、交货准确率）两大指标进行评定。

- 陈述生产物流设备管理方法

物流设备管理首先在设备安装、调制阶段就应严格按照质量标准和技术说明进行安装调试。设备安装调试并且试运转正常后才能交付使用。其次，设备使用时应根据设备的技术要求、使用范围进行有效使用，不可超负荷进行运转，同时也要避免空载产生产浪费。再者，针对设备的使用应建立完善的标准作业和维修制度，要对使用者进行技术操作培训，只有操作者能够熟练使用设备，经过考核合格后，才能上岗使用该设备。

设备管理应建立责任制，物流工作过程中，任何一台设备、设施都应由其主要操作者和准操作人，其二人应对该设备的使用、保养负有不可推卸的责任。

TPM在企业的推行主要包括：

- 自主保全（维修）

- 计划保全

- 个别改善

- 简述生产现场安全如何管理及注意事项

企业安全人人有责，各级主管部门要通过开展经常性的安全生产教育培训、板报宣传、生产安全演练及不安全因素分析等活动保障企业生产的安全运行。要保证企业安全，首先应对员工进行安全操作方法的指导，并定期和不定期的检查，检查员工对安全技术操作规程的遵守情况。其次，管理人员要做到督促班组安全员认真组织每周的安全活动，做好入厂、复工人员的安全生产知识教育。

安全认知及培养确认习惯

危险预知训练

厂内机动车驾驶管理

企业危险品管理

- 什么是准时化物流？准时化物流的特点是什么？

准时化物流是准时化生产制造的延伸，其实质就是要求企业生产组织在各个环节做到在准确的时间、准确的地点、提供准确的产品，企业达到消除浪费、节约时间、节约成本和提高物流服务质量的目的

准时化物流的管理特点：

- 准时性

- “零”库存

- 信息公开化

- 团队合作

- 准时化物流的控制方法有哪些？

- 提高车辆的积载率

- 提倡物料配送混载

- 企业采用中继站供应方式

- 准时化物流配送路线的设计原则有哪些？

- 物流人员工作量的均衡性

- 物流节拍标准化

- 物流人员数量省人化

- 物流路线最短化

- 物流使用设备最少化

- 练习与思考

- 回收物流的概念、意义

回收物流在国家物流术语中是指不合格物品的返修、退货以及周转使用的包装容器从需方返回到供方所形成的物品实体流动。

逆向物流的处理有两方面含义：

一是将其中有再利用价值的部分加以分拣、加工分解，使其成为有用的物质重新进入生产和消费领域。

二是对已丧失再利用价值的废弃物，从环境保护的目的出发将其焚烧，或送到指定地点堆放掩埋。

回收物流的推行可以减少废弃物对地球的污染，可以减少垃圾堆放对于农业用地的争夺，可以减少对空气与水源的污染，可以减少对树木的砍伐，避免对植被的损坏，影响人类的生存环境。回收物流可以增大资源的利用率，可以降低生产企业能量的消耗，可以减少对人类生存的环境污染。

- 生产制造业可回收物料的种类有哪些？

生产企业可回收物资大致可分为三大类：

- 金属类

- 生活垃圾

- 非金属类

- 陈述企业产品回收的原则及流程

产品回收物流是生产企业回收物流的组成部分之一。在商品交易中由于种种原因，用户将商品退回给供应商或生产企业，产生了商品退货或换货的实体流动。通常情况下，用户的退货换货应遵循以下基本原则：

- 产品质量有问题进行退货换货

- 依法退货、换货

产品回收流程：

退货、换货

不合格品

返修品

合格品

季节性商品

分拣分类

维修

废品

仓储

分拣、组配

检验

合格品

不合格品

销售

送达客户

废弃处理

- 什么是废弃物？

废弃物是指社会活动中产生的基本失去使用价值，现实科学技术无法再回收利用的实物（固体、液体、气体等）。废弃物是伴随着人类活动，每时每刻都将产生的物品实体，废弃物之所以是定义为现实科学技术无法回收再利用，是因为废弃物大多数还处于很多条件下不能回收再利用。

- 陈述企业废液的处理流程

企业废酸及废酸水处理流程图：

收集

暂存

运输

处理

排放

再利用

- 详细陈述废旧金属的回收方法、回收流程

建立制度

废钢收集

分类分拣

棒料

板材

切屑

其他

称重测量

二次利用

废弃物

改善总结

- 练习与思考

- 什么是销售物流？

销售物流是指产品从生产地到销售商或用户手中，在时间和空间上的物品转移过程。

- 如何建立销售物流的配送中心？

配送中心的位置选择将对企业产品销售效率与成本有着显著影响。企业在决定配送中心位置时必须慎重参考相关因素，并认真进行科学论证。生产企业建立的销售配送中心选址应考虑以下几点：

- 客户及市场的分布

- 交通、运输条件

- 土地、用地条件

- 人力资源条件

- 销售物流考核内容有哪些？

销售物流的绩效考核是指针对销售部门的商品配送，对产品到达用户（销售商）手中的物流工作进行的考核。

- 车辆积载率

车辆积载率是指运输车辆实际装载货物的能力（体积、重量）与车辆设计承载能力（体积、重量）之间的百分比。

- 及时性、准确性

是指企业能否按合同要求准时、准确将货物及时送达到客户手中。

- 陈述包装功能及包装材料种类

产品包装功能很多，其主要功能有：保护功能；便利、促销功能；信息传递、广告功能。

常用的商品包装材料有：纸类、塑料类、金属类、木制品类、玻璃陶瓷类、复合材料。

- 讲解商品仓储管理的流程及内容

- 验收入库

- 仓储保管

- 仓储盘点

- 产品分拣

- 出库管理

- 库房目视管理

- 库房的安全管理

- 陈述企业销售物流模式

- 生产企业自己组织销售物流

- 第三方物流企业组织销售物流

- 用户自己提货的形式

- 练习与思考

- 什么是第三方物流？

第三方物流定义根据国家《物流术语》规定就是由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。

- 陈述第三方物流的组建形式？

物流行业的发展与管理对企业产品在市场上能否取得胜利的决定作用变得越来越明显，越来越重要。第三方物流的业务管理推出，可以使生产经营企业更好的集中精力搞好主业，第三方物流是一种更加社会化、专业化的物流公司组织形式。目前第三方物流公司基本由传统的制造业组建第三方物流公司、商业销售组建第三方物流公司、独立的第三方物流公司、国际专业物流公司筹建而成

- 如何选择第三方物流？

生产企业选用第三方物流公司关系到企业生产的运营，关系到生产企业的成本支出，关系到企业管理机制的改革，企业聘用第三方物流公司应注重以下几点：

- 经验性

- 实力性

- 科学管理能力

- 前瞻性与拓展能力

- 企业如何管理第三方物流公司

生产企业与第三方物流公司之间的关系应该是战略伙伴关系。企业在与第三方物流合作时，双方本着从长远利益出发，各尽其力，积极共同协商解决和改善问题。应投入足够的时间和精力确保风险共担、形成联盟，只有这样双方才能达到双赢。生产企业应做到：

- 明确关系，实现共赢

- 有效沟通，互惠互利

- 缜密合同，依法办事

- 绩效管理，细节决定成败

- 练习与思考

- 企业物流信息系统的特性有哪些？

- 信息内容的广泛性、数据宏量性

- 信息内容的及时性和精确性

- 企业信息的保密性、自用性

- 陈述物流信息系统的功能

- 信息的采集、录入功能

- 信息的输出、传递功能

- 信息系统的存储与分析功能

- 陈述条形码技术的应用方法

条形码是由一组粗细不同，黑白或色彩相间及条空组成的用于表示商品代码的图形。条形码技术广泛应用在物流企业的仓储、盘点、分拣、录入验收等工作。条码技术成为现代物流、生产、销售、维修不可替代的自动识别技术，促使物流数据的统计、货物的验收速度增快，并且物流质量得以保障条形内码技术的应用是手工作业效率的30倍。条形码在使用过程中灵活性高、经济型性突出、使用方便，有利于企业生产的快速接收与盘点。

- 陈述物流信息系统开发的原则、步骤

物流信息系统开发原则：

- 整体性原则

- 规范化原则

- 便利、易操作原则

- 实用性与先进性原则

物流信息系统开发步骤：

- 系统的规划阶段：

- 系统的分析阶段：

- 系统设计阶段：

- 系统的运行与维护阶段：

- 系统的实施阶段：